Инв. № подп

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Стадія

Аркуш

Аркушів

1

Д

П

Т

Кваліфікаційний сертифікат

серія АР  № 000770

Зміст

Змт

№ докум.

Арк.

Підп.

Дата

Васильєва

Г А П.

Гнилюх

Розробив

Тичина

Н. контр.

А. Зміст

| Позна-чення | Найменування | Примітка |
| --- | --- | --- |
|  | #### А. Зміст |  |
|  | #### Склад проектної документації. Гарантійна довідка. |  |
|  | #### Б. Пояснювальна записка |  |
| 1. | Опис природних, соціально-економічних і містобудівних мов |  |
| 2. | Оцінка існуючої ситуації |  |
| 3. | Характеристика видів використання території |  |
| 4. | Пропозиції щодо встановлення режиму забудови території |  |
| 5. | Основні принципи планувально-просторової організації території |  |
| 6. | Система обслуговування населення, розміщення основних об’єктів обслуговування |  |
| 7. | Вулична мережа, транспортне обслуговування, організація руху транспорту та пішоходів |  |
| 8. | Комплексний благоустрій та озеленення території |  |
| 9. | Інженерне забезпечення |  |
| 10. | Техніко-економічні показники |  |
|  | В. Вихідні дані для проектування |  |
| 1 | Рішення № 175 тридцять шостої сесії VII скликання від 23.06.2017 року Коростишівської міської ради Коростишівського р-ну Житомирської області |  |
| 2 | Заява на розробку ДПТ |  |
| 3 | Завдання на проектування |  |
| 4 | Топографічне викопіювання М 1:500. |  |

Инв. № подп

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Стадія

Аркуш

Аркушів

1

Д

П

Т

ФОП Тичина Н.В.

Склад проекту. Гарантійна довідка

01-07/17 - ПЗ

Змт

№ докум.

Арк.

Підп.

Дата

Молодико

Г А П.

Тичина

Розробив

Молодико

Н. контр.

Склад проектної документації

| Номер тому | Позначення | Найменування | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ### ПЗ; ### ГП; | Пояснювальна записка. Генеральний план. |  |

Гарантійна довідка

Детальний план території: «Визначення містобудівних потреб з метою впорядкування  та розпланування території  для будівництва та обслуговування житлового будику та господарських будівель і споруд по вул. С.Панасюка, 57 м. Коростишів Коростишівського району Житомирської обл.» розроблений згідно з державними нормативними документами.

Головний архітектор проекту         __________             Молодико Ю.В.

Б. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Інв. № подп

Підп. і дата

Зам. інв. №

Інв. № дубл.

Підп. і дата

Лист

1

01-07/17 - ПЗ

Лит

№ докум.

Зм.

Підп.

Дата

Опис природних, соціально-економічних і містобудівних умов.

Функціональне зонування територій м. Коростишів, Коростишівського району, Житомирської обл. здійснене на основі комплексної містобудівної оцінки природних та інших ресурсів аналізу перспективної програми розвитку території міської ради, розвитку перероблювальних галузей і допоміжних промислів, а також можливостей організації туризму і масового відпочинку.

Згідно з ситуаційною схемою місця на даній території виділені такі функціональні зони:

-  територія з громадською забудовою (громадський центр)

м. Коростишів;

-  багатоповерхова, середньоповерхова та малоповерхова житлова забудова;

-  території комерційного призначення;

-  виробнича зона;

- зона рекреації, об'єктів природно-заповідного фонду (ландшафтно-рекреаційна).

При розробці комплексної схеми зонування з перспективного розвитку даної території:

-  намічені заходи щодо удосконалення житлової забудови, удосконалення організації системи культурно-побутового обслуговування;

-  передбачені заходи щодо охорони навколишнього середовища, пам’яток

культури, а також територій і об’єктів з особливими природоохоронними, рекреаційними і заповідними режимами у відповідності з порядком використання земель ландшафтно-рекреаційного та історико-заповідного призначення.

При розробці проекту були проведені:

-   візуальне обстеження ділянки;

- розгляд розроблених та затверджених проектних матеріалів архітектурно-планувальних рішень по забудові та використанню прилеглих територій.

Територія, на яку розроблена дана містобудівна документація, знаходиться в складі земель м. Коростишів, Коростишівського р-ну, Житомирської області.

- Оцінка існуючої ситуації.

Коростинівський район знаходиться в двох фізико-географічних зонах Полісся та лісостепу, згідно СНиП 2.01.01-82 "Строительная климатология и геофизика", відноситься до II-В кліматичного району, який характеризується наступними даними:

Температура зовнішнього повітря:

-  абсолютна мінімальна -33 °С;

-  абсолютна максимальна +38 "С;

-  середня максимальна:

-  найбільш жаркого місяця +24,9 °С;

-  найбільш холодної доби -29° С;

-  найбільш холодної п’ятиденки -22 °С.

Клімат  помірно-континентальний з середньорічною температурою +6,8°С.

Протяжність періоду із середньодобовою

температурою повітря:                 - 18 ° С -192 діб;

- < 0°С - 116 діб.

Швидкість вітру:                           - середня річна 3,44 м/сек.

Нормативний тиск вітру               - 0,39 кПа.

Переважаючий напрямок вітру    - північно-західний.

Середньорічна кількість опадів   - 667 мм/рік.

Нормативна вага снігового покрову - 1,60 кПа.

Рельєф ділянки спокійний.  Ділянка ґрунтовими водами не  підтоплюється.

На час розробки проектної документації на ділянці проектування є нерухоме майно,  зг права власності.

На території виділеній під розміщення малоповерхової житлової забудови відсутні планувальні обмеження пов’язані з розміщенням та проходженням інженерних мереж та комунікацій, розміщенням інших об’єктів.

Інв. № подп

Підп. і дата

Зам. інв. №

Інв. № дубл.

Підп. і дата

Лист

2

01-07/17 - ПЗ

Лит

№ докум.

Зм.

Підп.

Дата

Характеристика видів використання території.

На території виділеній для проектування передбачено розміщення однієї  ділянкик: гр.. Лінкевича Сергія Анатолійовича, орієнтовною площею 0,070 га, проектуємої малоповерхової житлової забудови на території кварталу сформованої малоповерхової житлової забудови з розвиненою інженерно-транспортною інфраструктурою.

На час розробки проектної документації територія проектування забудована двома нежитловими будівлями господарського призначенн. Впродовж останніх 10 років територія використовувалась для обслуговування господарських будівель, без розміщення на ній промислових об’єктів.

Територія виділена для проектування  розміщена в межах населеного пункту м. Коростишів  в північно-західній  його частині та

безпосередньо межує з територією садибної забудови та господарським двором., обмежена:

з півночі - вул. С. Панасюка, землі загального користування (дорога);

з півдня - пожежна водойма;

зі сходу - територія садибної забудови;

з заходу – господарський двір.

- Пропозиції щодо встановлення режиму забудови території.

На даній території проектом передбачено розміщення однієї ділянки малоповерхової житлової забудови садибного типу з розміщенням на ній житлового будинку, господарських будівель  та споруд висотою не більше 3-х поверхів.

На сусідній території є сформовані ділянки малоповерхової житлової забудови згідно містобудівної документації  та затверджені відповідними службами.

Інв. № подп

Підп. і дата

Зам. інв. №

Інв. № дубл.

Підп. і дата

Лист

4

68.П/11-ПЗ

Лит

№ докум.

Зм.

Підп.

Дата

Інв. № подп

Підп. і дата

Зам. інв. №

Інв. № дубл.

Підп. і дата

Лист

3

01-07/17 - ПЗ

Лит

№ докум.

Зм.

Підп.

Дата

5 Основні принципи планувально-просторової організації території.

Оскільки ділянка проектування розміщені вздовж вулиці С. Панасюка,  дана територія має відігравати важливу композиційну роль у формуванні силуету забудови даної території та може стати містобудівним акцентом північно-західній  частини населеного пункту.

Основними завданнями в розробці планувальних пропозицій по забудові територій стали:

-   визначення майбутніх потреб і переважних напрямів використання території;

-  обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням;

-  формування проектних пропозицій по містобудівному використанню території.

Згідно з затвердженою та діючою містобудівною документацією населеного пункту земельна ділянка виділена для проектування знаходиться в межах м. Коростишів, Коростишівського району, Житомирської обл..

Стилістично фасади забудови, що проектується можуть бути вирішені у спокійних сучасних формах, в той же час акумулювати в собі найкращі риси європейської архітектури. Проектними рішеннями прийнято розміщавувати на даній земельній ділянкці будівлі висотою не більше 3-х поверхів.

Вздовж північної межі території проектування проходить існуюча вул. С. Панаса. Проектними рішеннями передбачено виконати реконструкцію дорожнього полотна з влаштуванням смуг озеленення та тротуарів для  пішоходів з твердим покриттям.

Зберігання індивідуального автотранспорту передбачається в гаражах та/або відкритих майданчиках на території земельної ділянки (вирішується індивідуально кожним власником на подальших стадіях проектування).

Фасади, призначення та планувальні рішення по житловій забудові, що проектується будуть вирішені на подальших стадіях проектування.

6. Переважні супутні і допустимі  види використання території, містобудівні умови та обмеження

Переважними напрямами використання території проектування можуть бути: розміщення на ділянці проектування житлового будинку садибного типу, господарських будівель та споруд висотою не більше 3-х поверхів.

Оскільки територія проектування безпосередньо межує з малоповерховою житловою забудовою та городами на ділянці, що проектується заборонено розміщувати об’єкти виробничого призначення (будівлі цехів виробничих підприємств, складів), які в перспективі можуть обмежувати забудову на сусідніх земельних ділянках.

7. Житловий фонд та розселення

Розрахунок прогнозованої кількості населення

1 діл. × 2,9* = 2,9 чол. Приймаємо 3 чол.

* - розмір родини в Україні ("Правила розподілу території житлового

кварталу" Держбуд України, 2000 рік).

Інв. № подп

Підп. і дата

Зам. інв. №

Інв. № дубл.

Підп. і дата

Лист

4

01-07/17 - ПЗ

Лит

№ докум.

Зм.

Підп.

Дата

8. Система обслуговування населення, розміщення основних об’єктів обслуговування

Підприємства побутового обслуговування населення і торгівлі зосереджуються в центральній частині населеного пункту м. Коростишів в радіусі нормованої доступності.

9. Вулична мережа, транспортне обслуговування, організація руху транспорту та пішоходів

Ширина вулиць і проїздів прийнята з урахуванням їх категорій та в залежності від розрахункової інтенсивності руху транспорту і пішоходів, типу забудови, рельєфу місцевості, вимог охорони оточуючого природного середовища.

Ділянки проектування мають вуличну мережу.

Для обслуговування малоповерхової житлової забудови, що проектується передбачено влаштування вулиці з твердим покриттям.

Параметри поперечного профілю вулиці, що проектується становить:

- загальна ширина в червоних лініях - 12,00м

- ширина проїзної частини - 6,00м;

- ширина зеленої зони - 1,50 м;

- ширина тротуарів - 1,50 м.

Профілі дорожнього полотна проїзду детально показано в графічній частині основного комплекту.

Поперечний профіль-бортовий. Спряження проїзної частина з тротуаром виконується бетонним бортовим каменем БР 100.30,15 по ГОСТ 6665-91.

10. Комплексний благоустрій і озеленення території

В основу організації малоповерхової житлової забудови покладено зонування дворової території. Зона господарського призначення, площадки для паркування автомобілів віддалені від вікон приміщень з постійним перебуванням мешканців.

Поверхня  пішохідних доріжок  та майданчики передбачено вимостити з ФЕМів(вирішується індивідуально з кожним власником земельних ділянок). Всі покриття проїзної частини вулиць місцевих, дворових проїздів та тротуари вздовж вулиць вимощуються - з асфальтобетону.

Дворова частина земельної ділянки озеленяється (кількість та види елементів озеленення вирішує індивідуально власник земельної ділянки).

Проектом передбачено озелення вздовж проїзду, що проектується шляхом влаштування газонів та насадження дерев. При озелененні можуть бути використані цінні декоративні породи дерев та чагарників.

Інв. № подп

Підп. і дата

Зам. інв. №

Інв. № дубл.

Підп. і дата

Лист

5

01-07/17- ПЗ

Лит

№ докум.

Зм.

Підп.

Дата

11. Інженерне забезпечення

11.1. Електропостачання

Даний розділ проекту розроблений на підставі діючих нормативних документів та детального плану території.

Згідно з ПУЕ споживачі електроенергії проектованого об’єкту відносяться до ІІІ категорії електропостачання.

Проектні рішення прийняті згідно з вимогами наступних нормативних документів:

- „ПУЭ-85, ПУЕ-2006”, «ПУЕ-2008»;

- ДНАОП 0.00-1.32-01 „Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок”;

- СНиП 3.05.06-85 „Электротехнические установки”;

- ДБН В.2.5-23-2003 “Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення”;

- ДБН В.2.5-28-2006 “Природне і штучне освітлення”;

- ДБН В. 2.5-27-2006 “Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд”;

Проектні рішення розроблено згiдно з чинними нормами, правилами та стандартами. Даним проектом представлено орієнтовні траси мереж електропостачання будиків, наближене місце встановлення трансформаторної підстанції. Прокладання кабельних ліній передбачається в траншеї на глибинi 0,7м та 1,0м (при перетинi пiд'iздних доріг) вiд поверхнi землi. В мiсцях перетину з пiдземними комунiкацiями кабелі передбачається прокласти в ПВД трубах. Перед тим, як засипати траншею над кабелями передбачається прокласти  сигнальну стрічку оранжевого кольору  та оформити акти прихованих робіт. Марки та перерiзи кабелів передбачається обирати з урахуванням корозiйноi активностi грунту, допустимих струмових навантажень та втрат напруги. Облік електроенергії передбачається загальний на КТП та побудинковий.

Зовнішнє освітлення передбачається світильниками  які встановлюються  на опорах  з кронштейнами. Мережа до світильників зовнішнього освітлення передбачається від КТП кабелем прокладеним в траншеї.

Для кожного будинку передбачається окремий контур заземлення.

Інв. № подп

Підп. і дата

Зам. інв. №

Інв. № дубл.

Підп. і дата

Лист

6

01-07/17 - ПЗ

Лит

№ докум.

Зм.

Підп.

Дата

11.2. Газопостачання

Проектом передбачається газопостачання малоповерхової житлової  забудови в м. Коростишів, Коростишівськогор-ну,  Житомирської області від існуючого газопроводу середнього тиску.

Газопроводи передбачаються з поліетиленових труб. Глибина прокладання поліетиленових труб 1,0 м. від поверхні землі. При перетині газопроводом проїзджої частини вулиць чи проїздів поліетиленовий газопровід прокладається на глибині 1,2 м та в футлярі. В місцях перетину поліетиленового газопроводу з підземними іженерними мережами слід передбачати прокладання жовтої полімерної стрічки шириною 200 мм з незмивним надписом "ГАЗ" 400-500 мм над газопроводом згідно ДБН В.2.5-20-2001 «Инженерное оборудование зданий и сооружений Внешние сети и сооружения. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ».

При розробці схеми газопостачання кварталу було прийнято варіант одноступинева схема редукування газу:

- І ступінь – редукування з 3 кгс/см² до 200мм в будинкових регуляторах тиску.

Згідно ДБН В.2.5-20-2001 для окремих житлових та адміністративних будинків розрахункова годинна витрата газу слід приймати по сумі номінальній витраті газу газовими приладами з урахуванням коефіцієнта одночасності роботи приладів.

Qч= (qкот * n * 0,85) + (qпг * n * Ksim)

Qкот  - розрахкнкова витрата газу котла

Qпг – розрахункова витрата газу газової плити ПГ-4

n  -  кількість газового обладнання

Ksim – коефіцієнт одночасності

Розрахункова годинна витрата газу одного житлового будинку становить Q= 4,24 м³/год.

11.3. Водопостачання та каналізація

1.   Загальні   положення

Для малоповерхової житлової забудови в м. Коростишів, Коростишівського р-ну Житомирської обл.. на попередній стадії детального плану території передбачені системи:

-господарсько-питного водопроводу;

- господарсько-побутової каналізації.

Розрахункові витрати води на господарсько–питні потреби  та побутові стоки,  визначені у відповідності з ДБН В.2.5-64:2012 і зведені

в таблицю 1.

Основні показники (на 1 житловий будинок)

Таблиця    1

| Найменування системи | Розрахункова витрата м 3 /добу | Годинна м 3 /год. | Секундна л /сек. | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В1 | 1,40 | 0,37 | 0,37 | В тому числі 0,4 м 3 на полив |
| К1 | 1,0 | 0,37 | 1,97 |  |

2. Господарсько–питне  водопостачання

Джерелом водопостачання житлових будинків  передбачається від шахтних колодязів, що проектуються. Рекомендований ввід водопроводу в будівлі діаметром 32 мм

3. Господарсько-побутова каналізація

Господарсько-побутові  каналізаційні стоки від санітарно-технічних приладів  житлового будинку відводяться самопливом на локальні очисні споруди.

Інв. № подп

Підп. і дата

Зам. інв. №

Інв. № дубл.

Підп. і дата

Лист

7

01-0/17 - ПЗ

Лит

№ докум.

Зм.

Підп.

Дата

12. Техніко-економічні показники

Основні техніко-економічні показники

| № п/п | Найменування | Од. Вимі-ру | Значення показників |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Існую-чий стан | Етап від 3-х до 7-ти років | Етап від 15-ти до 20-ти років |
| 1 | Площа території в межах проекту | га | - | 0,070 | - |
| 2 | Площа земельних ділянок малоповерхової житлової забудови | га | - | 0,070 | - |
| 3 | Кількість земельних ділянок малоповерхової житлової забудови | шт. | - | 1 | - |
| 4 | Площа твердого покриття проїздів, тротуарів та майданчиків, що проектуються | га | - | 0,016 | - |
| 5 | Площа озеленення | % | - | 60 | - |
| 6 | Прогнозована кількість населення | чол. | - | 3 | - |
| 7 | Щільність населення | люд./га | - | - | - |
| 8 | Житловий фонд | м² загал. площі | - | - | - |
| 9 | Гранична поверховість | пов. | - | 3 | - |